上海移动研究院

自动化运维平台POC测试方案

编制单位：上海亚安信息技术有限公司

适用客户：上海移动研究院

文档版本：v1.0

发布日期：2026 年 5 月6日

文档变更记录

| 版本 | 日期 | 作者 | 变更说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-05-04 | 亚安 | 初稿 |
| v1.1 | 2026-05-06 | 亚安 | 初稿 |

1. POC 测试概述

1.1 背景

当前运维工作中，自动化能力整体偏弱带来的连锁问题较为突出：监控与日志分属不同系统，排障切换成本高；告警数量大、噪声高，影响值班响应效率；访问凭据分散存放于脚本、表格及即时沟通记录，交接与审计困难；例行变更与编排类操作大量依赖人工，留痕不统一、责任界定成本高；防火墙策略类变更在申请、审批与落地环节易出现信息不一致。

上海移动研究院侧表现尤为典型：可观测性建设以云智慧监控平台为主，设备纳管主要依赖 SNMP Trap，需在平台侧维护 MIB 库并解析 OID 才能完成指标与告警映射——接入与建模自动化程度低，配置链条长、运行态仍以被动告警为主。该平台虽向 CMDB 回写部分设备信息，但配置项（CI）关键属性（如设备安装位置、管理员等）仍以手工维护为主，资产、监控与配置库之间难以形成闭环的自动同步。在现网约网络设备 1000 台、服务器 300 台（含网络设备、服务器、操作系统及安全设备等）的规模下，上述「低自动化」直接转化为持续的人力投入与协同成本。

本次 POC 聚焦设备纳管、可观测性（监控与日志）、网络拓扑、分布式 Agent、告警、操作安全域（密钥代管与操作日志审计）、自动化与脚本、防火墙工单等协同场景，在约定周期与环境内，评估 OneOPS 能否在可接受的成本下提升运维自动化与协同效率、降低操作风险。

1.2 POC 目标

从运维视角，本次 POC 关注三类结果：日常值班是否更易用；是否符合既有安全与变更管理制度；关键操作是否可追溯、可复核。

| 关注点 | 说明 |
| --- | --- |
| 设备与纳管 | 设备可入库并与站点、机房等基础信息正确绑定，为后续监控与拓扑提供对象基础。 |
| 监控与日志 | 自动发现与采集、集中看板与日志检索协同，减少跨系统切换。 |
| 分布式部署 | 通过集中式的OneOPS平台和分布式的Controller实现不同安全区域的分布式监控能力。 |
| 告警管理 | 告警触发、告警降噪、通知与恢复行为符合策略。 |
| 操作安全域 | 凭据以引用方式驱动远程操作，OneOPS平台无需保存设备密码；门户内关键操作可按人、时间与业务对象检索并留痕，满足审计抽样与归档需要。 |
| 自动化与脚本 | 模板化任务与定时执行留痕；脚本草稿经审核与真实试跑后再进入发布路径。AI复杂模版开发，降低使用成本。 |
| 防火墙工单 | 变更意图以表格录入进入工单链，自动实现配置解析、对比、生成，提升防火墙自动化能力；策略材料可按需查询与对账。 |

2. 测试目标与范围

2.1 测试范围总表

| 编号 | 能力域 | 用例名称 |
| --- | --- | --- |
| TC-01 | 设备与纳管 | 设备入库测试 |
| TC-02 | 监控 | 自动监控测试 |
| TC-03 | 监控与日志 | 日志监听测试 |
| TC-04 | 监控 | 集中监控测试 |
| TC-05 | 日志 | 集中日志测试 |
| TC-06 | 网络拓扑 | 网络拓扑测试 |
| TC-07 | Agent | Agent 部署测试 |
| TC-08 | Agent 与 Controller | Agent 与 Controller 运维测试 |
| TC-09 | 告警管理 | 告警触发、列表呈现与通知送达 |
| TC-10 | 告警管理 | 分责订阅 |
| TC-11 | 告警管理 | 告警抑制 |
| TC-12 | 告警管理 | 维护窗口支持 |
| TC-13 | 告警管理 | 故障恢复后的告警闭环 |
| TC-14 | 操作安全域 | 凭据引用驱动远程任务 |
| TC-15 | 操作安全域 | 操作日志检索与导出审计抽样 |
| TC-16 | 自动化工作台 | 模板与变量集驱动的例行巡检 |
| TC-17 | 自动化工作台 | 定时任务 |
| TC-18 | 脚本辅助编写 | 智能辅助脚本 |
| TC-19 | 脚本辅助编写 | 凭证驱动的远程任务 |
| TC-20 | 脚本辅助编写 | 沙箱环境中的脚本草稿试跑 |
| TC-21 | 防火墙智能工单 | 防火墙策略工单 |
| TC-22 | 防火墙智能工单 | 策略查询与对账 |

3. 测试环境要求

3.1 客户需提供的业务与环境资源

| 类型 | 说明 | 数量建议 | 用途 | 账号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被纳管服务器 | Linux服务器，可远程登录 | 不少于 2 台 | 服务器纳管测试；测试Agent部署；以及执行脚本命令 | root和非特权用户 |
| 被纳管网络设备 | 交换机、路由器、防火墙 | 不少于 3 台 | 网络拓扑（TC-06）、监控采集与编排类验证 | snmp/ssh |
| 本地大模型平台 | 内网部署，按产品接入要求配置 | 1 套 | 脚本辅助编写中的可选智能辅助 | API Key |
| 通知渠道 | 邮件、钉钉、微信等，建议通过邮件，方便测试 | 至少 1 种 | 告警通知送达验证 | SMTP地址和账号 |

3.2 平台侧服务器资源

| 资源类型 | 算力与内存建议 | 磁盘建议 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| OneOPS | 16 核及以上 / 32GB 及以上 | 300GB 及以上 | 承载统一门户与主要业务能力；操作系统及与数据库等组件是否同机部署 |
| 区域控制器t | 8 核及以上 / 16GB 及以上 | 50G 及以上 | 区域控制器负责该区域内监控、日志信息的转发，以及区域内Agent的管理 |
| 独立凭证服务器 | 8 核及以上 / 16GB 及以上 | 50G 及以上 | 支撑凭据解析与引用下发，与密钥代管及操作安全域相关验证一致；网络分区以客户密钥制度为准 |

3.3 通信接口

| 源组件 | 目标组件 | 端口 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域控制器 | OneOPS平台 | TCP 7070 | 区域控制与OneOPS双向通信通道 |
| 区域控制器 | Redis | TCP 6379 | 访问平台的Redis缓存 |
| 区域控制器 | Mongodb | TCP 27017 | 交换机端口连接关系、MAC地址表 |
| 区域控制器 | Prometheus | TCP 9090 | 区域监控数据入时序库 |
| 区域控制器 | Loki | TCP 3100 | 区域日志数据入库 |

4. 测试架构说明

4.1 部署架构图

OneOPS 采用分布架构，平台集中部署在运维区域，区域控制器和Agent都部署与各个安全区内部。

4.2 测试主线

| 类型 | OneOPS 侧能力说明 | 测试用例 |
| --- | --- | --- |
| 设备入库与对象 | 设备库存与纳管模型、站点、机房及机柜字段等基础数据 | TC-01 |
| 自动监控与采集 | 采集与指标发现类任务（由 Controller–Agent 执行面回写） | TC-02 |
| 日志监听与接入 | 日志采集或转发接入、日志类数据源准备 | TC-03 |
| 集中监控看板 | 门户内集中监控看板与仪表盘 | TC-04 |
| 集中日志检索 | 门户内集中日志检索与数据源对接 | TC-05 |
| 网络拓扑展示 | 网络拓扑页：设备节点与链路画布；节点可钻取设备基础信息、接口视图、机柜视图；支持拓扑快照及电缆关系、接口关系等采集结果的预览与落库维护（依赖纳管、采集任务与操作权限） | TC-06 |
| Agent 部署与升级 | 部署计划、介质下发与升级向导 | TC-07 |
| Agent 与 Controller 运维态 | Controller 与各区域 Agent 列表、详情与健康呈现 | TC-08 |
| 告警与通知 | 告警策略、接收方、告警引擎与恢复通知 | TC-09～TC-13 |
| 操作安全域 | 密钥托管与凭据引用；门户内操作日志的查询、筛选与导出留痕 | TC-14、TC-15 |
| 自动化执行 | 任务中心自动化任务与编排执行链 | TC-16、TC-17 |
| 脚本辅助编写 | 脚本工作台，利用AI大模型辅助运维脚本开发 | TC-18～TC-20 |
| 防火墙工单与策略 | 智能安全工单通过策略仿真网络上的继续策略查询、策略核对、路径分析、策略生成，生成可用的防火墙配置；提供灵活的防火墙策略查询能力 | TC-21、TC-22 |

5. 测试执行与交付节奏

| 阶段 | 时间安排 | 主要工作 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- |
| T0 准备与联调 | 第 1 个工作日上午 | 环境就绪核对、账号与权限、数据源与通知渠道、密钥托管方式对齐；测试环境网络规划信息对齐 | 客户与亚安协同 |
|  | 第1日下午，第2日全天 | 平台部署安装；设备入库；安全规划信息入库；防火墙对接；监控、日志配置 | 客户与亚安协同 |
| T1 核心验证 | 第 3-5 个工作日全天 | 对设备纳管、监控、日志、操作安装、自动化工作台、防火墙智能策略进行测试 | 亚安执行操作与记录，客户指定见证人见证签字 |
| T3 体验与结论 | 第 6 个工作日：上午补测与客户自主体验；下午固定 | 答疑、汇总结论与遗留项 | 客户主导体验；亚安整理材料；结论双方确认 |

6. POC 验收标准

6.1 允许结论为「POC 通过」的必备条件

| 序号 | 维度 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全部用例 | 第 2.1 节所列全部用例已在附录 B 中执行且结论为「通过」；未执行项不得计入通过范围 |

7. 附录 A：详细测试用例

A.1 设备与纳管

TC-01 设备入库测试

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 具备设备入库或导入权限；客户已提供与资产台账一致的样例设备或字段约定 |
| 测试步骤 | 在平台中完成一台（或一批）样例设备的入库或导入，填写或校验站点、机房、型号及带内/管理 IP 等关键字段并保存；在设备列表或详情中核对记录完整性与编码唯一性。 |
| 预期结果 | 设备记录进入可查询状态，主要字段与客户提供清单一致且无重复冲突 |
| 实际结果 |  |
| 结论 | □通过 □不通过 |

A.2 监控与日志

TC-02 自动监控测试

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | TC-01 已具备可纳管对象；已按交付说明启用采集或指标发现类任务 |
| 测试步骤 | - 设备TC-01入库以后，自动进行监控，该监控任务将由设备所属区域Agent承担 - Agent将监控数据转发到集中时序数据库 |
| 预期结果 | 时序数据库中能查询到纳管设备的监控数据 |
| 实际结果 |  |
| 结论 | □通过 □不通过 |

TC-03 日志监听测试

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 已配置交换机日志接入或服务日志采集路径；并能真实生成日志。 |
| 测试步骤 | - 平台下发日志监听任务到目标区域的Agent 2. Agent能正确正确监听日志，并转发到平台的日志系统 |
| 预期结果 | 在日志系统中能查询新生成的日志 |
| 实际结果 |  |
| 结论 | □通过 □不通过 |

TC-04 集中监控测试

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | TC-02 已采集到监控数据 |
| 测试步骤 | 平台监控中心，通过滤查询该设备，并查看该设备监控的详细指标 |
| 预期结果 | 在监控中能查看详细监控数据 |
| 实际结果 |  |
| 结论 | □通过 □不通过 |

TC-05 集中日志测试

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | TC-03 已完成；已配置日志类数据源 |
| 测试步骤 | 平台日志中，通过过滤查询该设备，并查看该设备的日志信息 |
| 预期结果 | 能在平台日志中心查看设备日志详情 |
| 实际结果 |  |
| 结论 | □通过 □不通过 |

A.3 网络拓扑

TC-06 网络拓扑测试

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 至少2台网络设备已纳管且拓扑依赖的采集数据已写入 |
| 测试步骤 | 打开网络拓扑视图，定位网络设备及其邻居；尝试进入设备详情或接口视图（以已开放菜单为准）。 |
| 预期结果 | 拓扑关系与现场一致或差异已在执行记录中说明；钻取路径可支撑运维协同 |
| 实际结果 |  |
| 结论 | □通过 □不通过 |

A.4 Agent

TC-07 Agent 部署测试

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | Controller 可达；具备在 POC 环境发起部署或升级的授权；目标区域与 Agent 版本已约定 |
| 测试步骤 | 按交付规范在门户发起一次测试区域 Agent 的部署、升级或重装中的一种（以现场允许为准）；跟踪任务直至结束状态。 |
| 预期结果 | 在平台的Agent列表中能看到Agent上线 |
| 实际结果 |  |
| 结论 | □通过 □不通过 |

TC-08 Agent 与 Controller 运维测试

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | Controller 与各区域 Agent 已接入；具备门户查看权限 |
| 测试步骤 | 打开 Controller 与 Agent 列表，核对各区域 Agent 与前面部署一致；任选一台 Agent 查看详情中的在线/离线、心跳或版本字段，对Agent进行停止、卸载等操作。 |
| 预期结果 | - Agent列表中TC-07的Agent保持在线，并且可查看详情 2. 能对Agent进行停止、卸载等操作 |
| 实际结果 |  |
| 结论 | □通过 □不通过 |

A.5 告警管理

TC-09 告警触发、列表呈现与通知送达

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 已配置告警规则、策略与接收方；有可触发条件 |
| 测试步骤 | 在约定演练窗口内触发与客户书面场景一致的业务告警条件，打开告警列表并查看约定接收方业务通知。 |
| 预期结果 | 从告警列表与通知渠道呈现设备或业务标识及事件概要，便于值班接手 |
| 实际结果 |  |
| 结论 | □通过 □不通过 |

TC-10 分责订阅

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 已按线路或业务对象配置不同的接收策略与周期 |
| 测试步骤 | 在告警管理模块中配置告警策略按照一线、二线进行分级告警，体现告警升级过程。 |
| 预期结果 | 一线告警在规定时间内为消除，将升级为二线告警。 |
| 实际结果 |  |
| 结论 | □通过 □不通过 |

TC-11 告警抑制

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 已配置主次告警或合并呈现关系 |
| 测试步骤 | - 在演练场景下同时产生主从多条告警 2. 配置告警抑制，主告警抑制次级告警。 |
| 预期结果 | 告警列表中可查看主告警，同时附属次级告警也会呈现，方便进行故障判断 |
| 实际结果 |  |
| 结论 | □通过 □不通过 |

TC-12 维护窗口支持

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 已配置维护窗口或维护组并覆盖目标对象 |
| 测试步骤 | 告警策略中设置维护窗口时间 |
| 预期结果 | 维护窗口内产生的告警只在平台告警列表中呈现，不会触发告警通知 |
| 实际结果 |  |
| 结论 | □通过 □不通过 |

TC-13 故障恢复后的告警闭环

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | TC-09 已产生未清除的活跃告警 |
| 测试步骤 | - 告警列表中已存在告警 2. 手动恢复告警源 3. 平台在检测周期到期以后，自动恢复告警 |
| 预期结果 | 告警列表中告警小时 |
| 实际结果 |  |
| 结论 | □通过 □不通过 |

A.6 操作安全域

TC-14 凭据引用驱动远程任务

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 已在企业密钥设施中完成授权配置（目前测试固定为Vault平台）；平台侧仅绑定凭证引用 |
| 测试步骤 | 按日常变更流程发起需登录的远程任务类操作，在门户中选用已绑定的引用完成任务编排与执行。 |
| 预期结果 | 平台未配置目标设备的账号密码，能通过密钥平台获取凭证，并完成远程操作 |
| 实际结果 |  |
| 结论 | □通过 □不通过 |

TC-15 操作日志检索与导出审计抽样

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 门户内已产生至少一条可在业务上识别的操作记录（可与当日其它用例执行相结合）；具备操作日志或安全审计类菜单访问权限 |
| 测试步骤 | 进入操作日志，按责任主体、时间与业务对象等条件筛选，定位与上述操作对应的记录；按需导出抽样片段作为 POC 归档材料。 |
| 预期结果 | 记录与现场操作在责任主体、时间与业务对象维度上可对齐；导出材料可供客户内审或交接留存 |
| 实际结果 |  |
| 结论 | □通过 □不通过 |

A.7 自动化工作台

TC-16 模板与变量集驱动的例行巡检

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 已发布只读类任务模板与变量集；目标主机可达 |
| 测试步骤 | 基于已发布的巡检模板及变量集创建任务并执行，对照预定检查项核对输出。 |
| 预期结果 | 任务执行成功，输出内容可读且覆盖约定检查项 |
| 实际结果 |  |
| 结论 | □通过 □不通过 |

TC-17 定时任务

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 已配置定时策略且下一次触发在 POC 窗口内 |
| 测试步骤 | 启用定时任务，在计划触发时刻检查是否自动生成运行记录。 |
| 预期结果 | 触发时间与策略一致，运行记录可关联至对应模板或策略 |
| 实际结果 |  |
| 结论 | □通过 □不通过 |

A.8 脚本辅助编写（含智能辅助）

TC-18 智能辅助脚本

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 本地大模型平台可用 |
| 测试步骤 | 以业务语言描述巡检或变更场景，使用AI脚本辅助功能生成初稿 |
| 预期结果 | 生成内容具备草稿级可用性，可作为后续审核与修订基础 |
| 实际结果 |  |
| 结论 | □通过 □不通过 |

TC-19 凭证驱动的远程任务

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | TC-18 已产生一版成果 |
| 测试步骤 | 在脚本测试页面和任务中心时能选择设备，并引用凭证进行验证测试 |
| 预期结果 | 能选择凭证完成远程脚本任务 |
| 实际结果 |  |
| 结论 | □通过 □不通过 |

TC-20 沙箱环境中的脚本草稿试跑

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 具备试运行环境与授权 |
| 测试步骤 | 在沙箱（测试环境设备）中对草稿发起试跑 |
| 预期结果 | 能够真实产生试跑日志 |
| 实际结果 |  |
| 结论 | □通过 □不通过 |

A.9 防火墙智能工单

TC-21 防火墙策略工单

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | - 完成安全区域规划 2. 完成防火墙节点的采集、解析、以及策略习惯配置 |
| 测试步骤 | - 通过Excel导入测试工单 2. 平台自动解析工单、自动生成推荐防火墙配置 3. 点击执行，自动推送防火墙配置 4. 通过执行反馈，了解防火墙配置变更情况 |
| 预期结果 | - 能自动生成推荐防火墙配置 2. 推送防火墙配置成功 3. 能从推送执行反馈中了解配置编号情况 |
| 实际结果 |  |
| 结论 | □通过 □不通过 |

TC-22 策略查询与对账

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | - 完成安全区域规划 2. 完成防火墙节点的采集、解析、以及策略习惯配置 |
| 测试步骤 | - 通源地址、目标地址、或者源目地址，时重叠、覆盖、取反等多种查询条件，进行策略查询 |
| 预期结果 | 能正常查询，并返回防火墙策略 |
| 实际结果 |  |
| 结论 | □通过 □不通过 |

8. 附录 B：测试结果记录表

| 编号 | 用例名称（同 §2.1） | 预期摘要 | 实际结果 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | 设备入库测试 | 入库记录正确 |  | □通过 □不通过 |  |
| TC-02 | 自动监控测试 | 自动采集可读 |  | □通过 □不通过 |  |
| TC-03 | 日志监听测试 | 日志接入成功 |  | □通过 □不通过 |  |
| TC-04 | 集中监控测试 | 集中看板可用 |  | □通过 □不通过 |  |
| TC-05 | 集中日志测试 | 集中检索可用 |  | □通过 □不通过 |  |
| TC-06 | 网络拓扑测试 | 拓扑与钻取可用 |  | □通过 □不通过 |  |
| TC-07 | Agent 部署测试 | 部署任务闭环 |  | □通过 □不通过 |  |
| TC-08 | Agent 与 Controller 运维测试 | 列表与详情一致 |  | □通过 □不通过 |  |
| TC-09 | 告警触发、列表呈现与通知送达 | 列表与送达 |  | □通过 □不通过 |  |
| TC-10 | 分责订阅 | 与责任表一致 |  | □通过 □不通过 |  |
| TC-11 | 告警抑制 | 值班可读 |  | □通过 □不通过 |  |
| TC-12 | 维护窗口支持 | 与公告一致 |  | □通过 □不通过 |  |
| TC-13 | 故障恢复后的告警闭环 | 事件可收口 |  | □通过 □不通过 |  |
| TC-14 | 凭据引用驱动远程任务 | 业务执行成功 |  | □通过 □不通过 |  |
| TC-15 | 操作日志检索与导出审计抽样 | 检索与导出可对齐现场 |  | □通过 □不通过 |  |
| TC-16 | 模板与变量集驱动的例行巡检 | 执行成功可阅读 |  | □通过 □不通过 |  |
| TC-17 | 定时任务 | 按时有记录 |  | □通过 □不通过 |  |
| TC-18 | 智能辅助脚本 | 结构可读 |  | □通过 □不通过 |  |
| TC-19 | 凭证驱动的远程任务 | 可按页指引关联 |  | □通过 □不通过 |  |
| TC-20 | 沙箱环境中的脚本草稿试跑 | 评审可引用 |  | □通过 □不通过 |  |
| TC-21 | 防火墙策略工单 | 可入工单链 |  | □通过 □不通过 |  |
| TC-22 | 策略查询与对账 | 对比摘要可读 |  | □通过 □不通过 |  |

汇总

| 统计项 | 用例数 | 通过数 | 不通过数 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（TC-01～TC-22） | 22 |  |  |  |

最终结论：□ POC 通过　□ POC 不通过